CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ THẢO 1

##### QCVN:        /202…/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP

80 YẾU TỐ HÓA HỌC TẠI NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on  Permissible Exposure Limit Value of 80 Chemicals at the Workplace

HÀ NỘI – 2023

Lời nói đầu

QCVN -- :202…/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động biên soạn, Cục Quản lý môi trường y tế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số …./…../TT-BYT ngày …tháng …năm 20… của Bộ trưởng Bộ Y tế.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP

80 YẾU TỐ HÓA HỌC TẠI NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on  Permissible Exposure Limit Value of 80 Chemicals at the Workplace

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 80 yếu tố hóa học trong không khí nơi làm việc, bao gồm: Cellulose (bụi toàn phần, bụi hô hấp); cyanide; cyanogegn; cyclohexan; cyclohexanol; dioxan; endosulfan; EPN; ethanolamin; ethyl amin; ethyl ether; ethyl mercaptan; ethylen dibromide; ethylen glycol (hơi; son khí, hạt, mù sương); ethylen glycol dinitrat; ethylen oxide; furfural; furfuryl alcol; hắc ín than đá (hơi); halothan; heptachlor; n-heptan; hydrazin; hydro fluoride; hydroxide kiềm; hydroquinon; iod; isopropyl glycidyl ether; kali cyanide; kẽm chloride; kẽm stearat (bụi toàn phần, bụi hô hấp); khói hàn; long não; lưu huỳnh IV fluoride; magnesi oxide; malathion; methyl acrylat; methyl mercaptan; methyl methacrylat; muội than; naphthalen; natri bisulfit; natri cyanide; natri azide; nickel và các hợp chất (hòa tan); nickel carbonyl; nitroethan; nitromethan; 1-nitropropan; 2-nitropropan; nitroglycerin; ozon; paraquat; parathion; phenyl hydrazin; phorat; phosgen; phosphin; phospho; phospho trichloride; pyridin; resorcinol; rượu alyl; rượu isopropyl; rượu propargyl; sáp parafin; sắt III oxide; styren; tetrachloroethylen; tetranitromethan; thiếc (hữu cơ, vô cơ); thiếc dioxide; thiram; thủy ngân và các hợp chất thủy ngân vô cơ; titani dioxide; toluen-2,4-diisocyanat.

- Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường lao động; các cơ quan, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các tổ chức, cá nhân có các hoạt động phát sinh các hóa chất trong không khí nơi làm việc.

- Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

(Tên tiếng Việt của các hóa chất được viết theo quy định của TCVN 5529: 2010 Thuật ngữ hóa học - Nguyên tắc cơ bản và TCVN 5530: 2010 Thuật ngữ hóa học - Danh pháp các nguyên tố và hợp chất hóa học).

  - Cellulose: Là hợp chất cao phân tử được cấu tạo từ các liên kết  mắt xích β-D-glucose. Công thức hóa học: (C6H10O5)n hay [C6H7O2(OH)3]n trong đó n có thể nằm trong khoảng 5000-14000. Tên khác: hydroxycellulose, pyrocellulose.

  - Cyanide: Là chất khí hoặc chất lỏng không màu như hydro cyanide (HCN) hoặc xyanogen clorua (CNCl), cũng có thể ở dạng tinh thể (rắn) như natri cyanide (NaCN) hoặc kali cyanide (KCN). Cyanide được mô tả có mùi “hạnh nhân đắng”. Công thức hóa học: CN-

  - Cyanogen: Là chất lỏng không màu, dễ cháy, ở nồng độ gây tử vong có mùi giống hạnh nhân. Công thức hóa học: NCCN. Tên khác: Carbon nitride; dicyan; dicyanogen; ethanedinitrile; oxalonitrile.

  - Cyclohexan: Là chất lỏng không màu có mùi hơi ngọt giống như chloroform. Công thức hóa học: C₆H₁₂. Danh pháp theo IUPAC: Cyclohexane Tên khác: Benzene hexahydride; hexahydrobenzene; hexamethylene; hexanaphthene.

  - Cyclohexanol: Là chất rắn dính hoặc chất lỏng không màu đến vàng nhạt (trên 77°F) có mùi giống long não. Công thức hóa học: C₆H₁₁OH. Danh pháp theo IUPAC: Cyclohexanol. Tên khác: Anol; cyclohexyl alcohol; hexahydrophenol; hexalin; hydralin; hydroxycyclohexane.

  - Dioxan: Là hợp chất hữu cơ dạng lỏng, không màu, vị ngọt nhạt. Công thức hóa học: C4H8O2. Danh pháp theo IUPAC: 1,4-dioxane. Tên khác: [1,4] dioxane; p-dioxane; [6]-crown-2; diethylene dioxide; diethylene ether.

  - Endosulfan: Là loại thuốc trừ sâu xyclodien được clo hóa, sản phẩm tinh khiết là chất rắn kết tinh không màu, các sản phẩm kỹ thuật là chất rắn sáp màu nâu nhạt đến nâu sẫm. Nó có mùi trứng thối hoặc mùi lưu huỳnh. Công thức hóa học: [C9H6Cl6O3S]. Danh pháp theo IUPAC: 6,7,8,9,10,10 - hexachloro - 1,5,5a,6,9,9a - hexahydro - 6,9 - methano - 2,4,3 - benzodioxathiepine - 3 - oxide, Tên khác: Benzoepin; endocel; parrysulfan; phaser; thiodan; thionex.

  - EPN: Là chất rắn kết tinh màu vàng nhạt, có mùi thơm hoặc ở dạng lỏng màu nâu nhạt. Công thức hóa học: C14H14NO4PS. Danh pháp theo IUPAC: O-ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate. Tên khác: Ethyl p-nitrophenyl thionobenzenephosphonate; ethyl p-nitrophenyl benzenethionophosphonate.

  - Ethanolamin: Là một chất lỏng nhớt, không màu, có mùi gần như amoniac. Công thức hóa học: [NH2C2H4OH]. Danh pháp theo IUPAC: 2-aminoethan-1-ol. Tên khác: Olamine; glycinol 2-aminoethanol; 2-amino-1-ethanol; colamine; monoethanolamine; β-aminoethanol; MEA; ethylolamine.

  - Ethyl amin: Là hợp chất hữu cơ dạng khí không màu hoặc dạng lỏng màu trắng, có mùi giống amonia, hòa tan trong nước, có thể trộn lẫn với hầu hết các dung môi. Công thức hóa học: CH3CH2NH2. Danh pháp theo IUPAC: Ethanamine. Tên khác: Aethylamine (Đức); 1-aminoethane; aminoethane; EA; etanamina (Tây Ban Nha); ethanamine; etilamina (Tây Ban Nha).

  - Ethyl ether: Là chất lỏng không màu, dễ bay hơi, vị ngọt, dễ cháy. Công thức hóa học: C2H5OC2H5. Danh pháp theo IUPAC: Ethoxyethane. Tên khác: Diethyl ether; dether; ethyl ether; ethyl oxide; 3-oxapentane; ethoxyethane; diethyl oxide; solvent ether; sulfuric ether.

  - Ethyl mercaptan: Là hợp chất hữu cơ dạng lỏng, trong suốt, có mùi bắp cải thối. Công thức hóa học: C2H5SH. Danh pháp theo IUPAC: Ethanetiol. Tên khác: Ethyl mercaptan; mercaptoethane; ethyl sulfhydrate.

  - Ethylen dibromide: Là chất lỏng không màu, không bắt lửa, có vị ngọt, có khả năng hòa tan các dung môi và ít tan trong nước. Công thức hóa học: BrCH2CH2Br. Danh pháp theo IUPAC: 1,2-Dibromoethane. Tên khác: Ethylene dibromide; ethylene bromide; ethylene dibromide; glycol bromide.

  - Ethylen glycol: Là hợp chất hữu cơ, không màu, không mùi, có độc tính vừa phải. Công thức hóa học: (CH2OH)2. Danh pháp theo IUPAC: Ethane-1,2-diol. Tên khác: Ethylene glycol; 1,2-ethanediol; ethylene alcohol; hypodicarbonous acid; monoethylene glycol; 1,2-dihydroxyethane; glycol solvent.

  - Ethylen glycol dinitrat: Là chất lỏng không màu, không mùi, có vị ngọt, hòa tan trong nước (23,3 g/L H2O ở 25 °C), hòa tan hoàn toàn trong ethanol và trong ete, là chất độc hại, có thể thấm qua da. Công thức hóa học: O2NOCH2CH2ONO2. Danh pháp theo IUPAC: Ethane-1,2-diyl dinitrate. Tên khác: Ethylene glycol dinitrate; glycol dinitrate; ethylene dinitrate; ethylene nitrate; 1,2-bis(nitrooxy)ethane; nitroglycol (NGc); 1,2-ethanediol dinitrate; dinitroglycol; EGDN; ethane-1,2-diyl dinitrate.

  - Ethylen oxide: Còn được gọi là oxiran, là một chất khí không màu, dễ cháy, có mùi ngọt nhẹ. Công thức hóa học: C2H4O. Danh pháp theo IUPAC: Oxirane. Tên khác: Ethylene oxide; dimethylene oxide; 1,2-epoxyethane, [3]-crown-1; epoxide.

  - Furfural: Là chất lỏng không màu đến màu vàng, có mùi giống mùi hạnh nhân. Chuyển sang màu nâu đỏ khi tiếp xúc với ánh sáng và không khí. Công thức hóa học: C5H4O2. Danh pháp theo IUPAC: Furan-2-carbaldehyde. Tên khác: Furfural; furan-2-carboxaldehyde; fural; furfuraldehyde; 2-furaldehyde; pyromucic aldehyde.

  - Furfuryl alcol: Là chất lỏng không màu, trong suốt. Công thức hóa học: C5H6O2. Danh pháp theo IUPAC: (Furan-2-yl) methanol. Tên khác: Furan-2-ylmethanol; furfuryl alcohol; 2-furanmethanol; 2-furancarbinol; 2-(hydroxymethyl) furan.

  - Hắc ín than đá (hay còn gọi là dầu hắc): Là một chất lỏng nhớt màu đen. Tên khác: Acridine; anthracene; benzo(a) pyrene; chrysene; coal tar; phenanthrene; pyrene.

  - Halothan: Là chất lỏng trong suốt, không màu, có vị hơi ngọt. Công thức hóa học: CF₃CHBrCl. Danh pháp theo IUPAC: 2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane.Tên khác: 1-Bromo-1-chloro-2,2,2-trifluoroethane; 1,1,1-trifluoro-2-bromo-2-chloroethane; 2,2,2-trifluoro-1-bromo-1-chloroethane.

  - Heptachlor: Là tinh thể màu trắng đến nâu nhạt, có mùi giống như long não. Công thức hóa học: C₁₀H₅Cl₇. Danh pháp theo IUPAC: 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene. Tên khác: 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene.

  - n-Heptan: Là chất lỏng không màu, có mùi giống như xăng. Công thức hóa học: CH₃[CH₂]₅CH₃. Danh pháp theo IUPAC: Heptane. Tên khác: Heptanes; normal-heptane; heptyl hydride.

  - Hydrazin: Là chất lỏng nhớt, không màu, có mùi giống amoniac. Công thức hóa học: H₂NNH₂. Danh pháp theo IUPAC: Hydrazine. Tên khác: Diamine; tetrahydridodinitrogen(N-N); diamidogen; hydrazine (anhydrous).

  - Hydro Fluoride: Là chất khí hoặc chất lỏng bốc khói không màu, có mùi khó chịu. Công thức hóa học: HF. Danh pháp theo IUPAC: Fluorane. Tên khác: Anhydrous hydrogen fluoride; aqueous hydrogen fluoride; hf-a; hydrofluoric acid.

  - Hydroxide kiềm: Là chất rắn không màu đến màu trắng, không mùi. Công thức hóa học: NaOH. Danh pháp theo IUPAC: Sodium hydroxide. Tên khác: Caustic soda; lye (sodium hydroxide); soda lye; sodium hydrate.

  - Hydroquinon: Là một hợp chất hữu cơ, một loại phenol và là dẫn xuất của benzen. Ở thể rắn có dạng hạt màu trắng. Công thức hóa học: C6H4(OH)2. Danh pháp theo IUPAC: Benzene-1,4-diol. Tên khác: Quinol; 1,4-dihydroxybenzene; 1,4-hydroxy benzene.

  - Iod: Ở điều kiện thường, Iod là chất rắn dạng tinh thể màu tím thẫm hoặc xám. Khi đun nóng nhẹ, iod không nóng chảy mà biến thành hơi màu tím, khi làm lạnh hơi iod lại chuyển thành tinh thể, không qua trạng thái lỏng, hiện tượng này gọi là sự thăng hoa. Iod tan rất ít trong nước tạo dung dịch gọi là nước iod; iod tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như xăng, benzen. Công thức hóa học: I2. Danh pháp theo IUPAC: phân tử iod. Tên gọi khác: diiodine; tinh thể iod.

  - Isopropyl glycidyl ether: Là chất lỏng, không màu. Công thức hóa học: (CH3)2C2H2O(CH3)2. Danh pháp theo IUPAC: 2-(Isopropoxymethyl) oxiran. Tên gọi khác: 1,2-Epoxy-3-isopropoxypropan; IGE; isopropoxymethyl oxiran.

  - Kali cyanide: Là hợp không màu của kali, có mùi giống như mùi quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước. Công thức hóa học: KCN. Danh pháp theo IUPAC: Potassium cyanide. Tên khác: Cyanide of potassium; kalium cyanid.

  - Kẽm chloride: Là chất rắn không màu hoặc màu trắng, hòa tan rất mạnh trong nước. Công thức hóa học: ZnCl2. Danh pháp theo IUPAC: Zinc chloride. Tên khác: Kẽm(II) chloride; kẽm dichloride.

  - Kẽm stearat: Là hợp chất hữu cơ, không hòa tan trong các dung môi phân cực như rượu và ete nhưng hòa tan trong các hydrocarbon thơm như benzen và các hydrocarbon clo hóa khi bị đốt nóng. Công thức hóa học: Zn(C18H35O2)2. Danh pháp theo IUPAC: Zinc octadecanoate. Tên khác: Kẽm distearat.

  - Khói hàn: Là một hỗn hợp phức tạp của kim loại, oxit kim loại, silicat và floride. Khói được hình thành khi một kim loại bị nung nóng trên nhiệt độ sôi của nó và hơi ngưng tụ thành các hạt mịn (hạt rắn). Khói hàn thường chứa các hạt từ điện cực và vật liệu được hàn.

  - Long não: Là một loại terpenoid, ở thể rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm hăng mạnh đặc trưng. Công thức hóa học: C10H16O. Danh pháp theo IUPAC: 1,7,7-trimethylbicyclo [2.2.1] heptan-2-on. Tên khác: 2-bornanon; 2-camphanon bornan-2-on; camphor.

  - Lưu huỳnh (IV) fluoride: Là một hợp chất vô cơ, tồn tại dưới dạng khí, là một chất ăn mòn, giải phóng HF khi tiếp xúc với nước hoặc độ ẩm. Công thức hóa học: SF4. Danh pháp theo IUPAC: Sulfur(IV) fluoride. Tên khác: Sulphur tetrafluoride; tetrafluorosulfurane; sulfur fluoride.

  - Magnesi oxide: Là một hợp chất oxide của magnesi và thuộc nhóm oxide kiềm thổ. Tồn tại ở thể rắn với dạng bột màu trắng, không mùi,  tan trong nước, acid, amoniac nhưng không hòa tan được trong alcol. Công thức hóa học: MgO. Danh pháp theo IUPAC: Magnesium oxide. Tên khác: Magnesia; periclasemagie oxide; magnesium oxide.

  - Malathion: Ở dạng tinh khiết là một chất lỏng không màu, là một loại thuốc trừ sâu. Công thức hóa học: C10H19O6PS2. Danh pháp theo IUPAC: Diethyl 2 - [(dimethoxyphosphorothioyl) sulfanyl] butanedioate. Tên khác: S-[1,2-bis(ethoxycarbonyl) ethyl] O,O-dimethyl-phosphorodithioate; diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio) succinate.

  - Methyl acrylat: Là este methyl của acid acrylic, không màu. Công thức hóa học: CH2CHCOOCH3. Danh pháp theo IUPAC: Methyl prop-2-enoate. Tên khác: Methylpropenoate; methoxycarbonylethylene; curithane 103.

  - Methyl mercaptan: Là một loại khí không màu với mùi thối đặc trưng. Công thức hóa học: CH3SH. Danh pháp theo IUPAC: Azepan-2-one. Tên khác: Mercaptomethane; methiol; thiomethylalcohol/thiomethanol;  methylthiol; methanethiol.

  - Methyl methacrylat: Là một chất lỏng không màu, có vị chát của trái cây. Công thức hóa học: CH2C(CH3)COOCH3. Danh pháp theo IUPAC: Methyl 2-methylprop-2-enoate. Tên khác: Methacrylate monomer; methyl ester của methacrylic acid; metyl-2-methyl-2-propenoate.

  - Muội than: Là chất rắn dạng bột mịn, màu đen, không mùi. Công thức hóa học: C. Danh pháp theo IUPAC: Carbon black. Tên khác: Acetylene black; channel black; furnace black; pigment black; explosion acetylene black.

  - Naphthalen: Là chất rắn, tinh thể dạng mảnh màu trắng, mùi băng phiến mạnh. Công thức hóa học: C10H8. Danh pháp theo IUPAC: Naphthalene. Tên khác: Naphthalin; naphthaline; tar camphor; white tar; antimite; albocarbon; hexalene; hắc ín trắng; nhựa long não; long não hắc ín; băng phiến.

  - Natri bisulfit: Là chất rắn kết tinh màu trắng, có mùi trứng thối nhẹ. Công thức hóa học: NaHSO3. Danh pháp theo IUPAC: Sodium bisulfite. Tên khác: Sodium bisulphite; sodium hydrogen sulfite; monosodium salt of sulfurous acid; sodium acid bisulfite.

  - Natri cyanide: Là chất rắn màu trắng, dạng hạt hoặc dạng tinh thể, có mùi thơm như mùi hạnh nhân. Công thức hóa học: NaCN. Danh pháp theo IUPAC: Sodium cyanide. Tên khác: Sodium salt of hydrocyanic acid; cyanide of sodium; cyanobrik; cyanogran; cymag.

  - Natri azide: Là chất rắn kết tinh hình lục giác, không màu hoặc màu trắng, không mùi. Công thức hóa học: NaN3. Danh pháp theo IUPAC: Sodium azide. Tên khác: Natri hydrazoat; smite; azium; azide; sodium salt of hydrazoic acid.

  - Nickel: Là một kim loại màu trắng bạc, bề mặt bóng láng, không mùi. Công thức hóa học: Ni. Danh pháp theo IUPAC: Nickel. Tên khác: Nickel metal; nickel element; elemental nickel; nickel catalyst.

  - Nickel carbonyl: Là một chất lỏng không màu. Công thức hóa học: C4NiO4. Danh pháp theo IUPAC: Tetracarbonylnickel. Tên khác: Nickel carbonyl; tetracarbonyl nickel; nickel tetracarbonyl.

  - Nitroethan: Là hợp chất hữu cơ dạng lỏng, không màu, có mùi trái cây. Công thức hóa học: C2H5NO2. Danh pháp theo IUPAC: Nitroethane. Tên khác: Nitroetan.

  - Nitromethan: Là hợp chất hữu cơ dạng lỏng, không màu, có mùi trái cây. Công thức hóa học: CH3NO2. Danh pháp theo IUPAC: Nitromethane. Tên khác: Nitromethyl; nitrocarbol; 2-nitromethane.

  - 1-Nitropropan: Là chất lỏng không màu, có mùi trái cây. Công thức hóa học: CH3(CH2)2NO2. Danh pháp theo IUPAC: 1-Nitropropane. Tên khác: α-Nitropropane; nitropropane; 1-nitropropano; 1-np; propane; 1-nitro- propane.

  - 2-Nitropropan: Là chất lỏng không màu. Công thức hóa học: (CH3)2CH(NO2). Danh pháp theo IUPAC: 2-Nitropropane. Tên khác: Dimethylnitromethane; iso-nitropropane; 2-NP.

  - Nitroglycerin: Là chất lỏng có màu vàng nhẹ. Công thức hóa học: C3H5(NO3)3. Danh pháp theo IUPAC: Propane-1,2,3-triyl trinitrate. Tên khác: Glyceryl trinitrate; NG; 1,2,3-propanetriol trinitrate; trinitroglycerine.

  - Ozon: Là một chất khí không màu, ở nồng độ cao có màu xanh lam, có mùi hăng. Công thức hóa học: O3. Danh pháp theo IUPAC: Ozone. Tên khác: Triatomic oxygen.

  - Paraquat: Là một hợp chất hữu cơ. Công thức hóa học: CH₃(C₅H₄N)₂CH₃ 2Cl. Danh pháp theo IUPAC: 1,1′-Dimethyl-[4,4′-bipyridine]-1,1′-diium dichloride. Tên khác: 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride; n,n'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride; paraquat chloride; paraquat dichloride.

  - Parathion: Là một hợp chất phosphas hữu cơ, dạng lỏng, màu vàng nhạt đến nâu sẫm, có mùi tỏi. Công thức hóa học: (C₂H₅O)₂P(S)OC₆H₄NO₂. Danh pháp theo IUPAC: O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate. Tên khác: O,O-Diethyl-O(p-nitrophenyl) phosphorothioate; diethyl parathion; ethyl parathion; parathion-ethyl.

  - Phenyl hydrazin: Là chất lỏng hoặc chất rắn không màu hoặc vàng nhạt. Công thức hóa học: C₆H₅NHNH₂. Danh pháp theo IUPAC: Phenylhydrazine. Tên khác: Hydrazinobenzene; monophenylhydrazine.

  - Phorat: Là chất lỏng trong suốt có mùi hôi. Công thức hóa học: (C₂H₅O)₂P(S)SCH₂SC₂H₅. Danh pháp theo IUPAC: O,O-Diethyl S-[(ethylsulfanyl) methyl] phosphorodithioate. Tên khác: Thimet; timet.

  - Phosgen: Là chất khí không màu, ở nồng độ thấp có mùi cỏ cháy. Công thức hóa học: COCl₂. Danh pháp theo IUPAC: Carbonyl dichloride. Tên khác: Carbon oxychloride; carbonyl chloride; chloroformyl chloride.

  - Phosphin: Là chất khí không màu, có mùi tanh cá hoặc mùi tỏi. Công thức hóa học: PH₃. Danh pháp theo IUPAC: Phosphane. Tên khác: hydrogen phosphide; phosphamine; phosphorus trihydride; phosphorated hydrogen.

  - Phospho: Là chất rắn màu trắng đến vàng, mềm như sáp. Công thức hóa học: P₄. Danh pháp theo IUPAC: Phosphorus. Tên khác: Elemental phosphorus; white phosphorus; tetraphosphorus.

  - Phospho trichloride: Là chất lỏng bốc khói, từ không màu đến màu vàng. Công thức hóa học: PCl₃. Danh pháp theo IUPAC: Phosphorus trichloride. Tên khác: Phosphorus(III) chloride; phosphorus chloride.

  - Pyridin: Là chất lỏng không màu hoặc màu vàng, có mùi tanh khó chịu. Công thức hóa học: C₅H₅N. Danh pháp theo IUPAC: Pyridine. Tên khác: Azabenzene; azine.

  - Resorcinol: Là tinh thể dạng kim hoặc bột màu trắng có mùi khó chịu. Công thức hóa học: C₆H₄(OH)₂. Danh pháp theo IUPAC: Benzene-1,3-diol. Tên khác: 1,3-Benzenediol; m-benzenediol; 1,3-dihydroxybenzene; m-dihydroxybenzene; 3-hydroxyphenol; m-hydroxyphenol.

  - Rượu alyl: Là chất lỏng không màu, có mùi hăng. Công thức hóa học: CH₂=CHCH₂OH. Danh pháp theo IUPAC: Prop-2-en-1-ol. Tên khác: AA; allylic alcohol; propenol; 1-propen-3-ol; 2-propenol; vinyl carbinol.

  - Rượu isopropyl: Là chất rắn dính hoặc chất lỏng không màu đến vàng nhạt (trên 77°F), có mùi giống long não. Công thức hóa học: (CH₃)₂CHOH. Danh pháp theo IUPAC: Propan-2-ol. Tên khác: Anol; cyclohexyl alcohol; hexahydrophenol; hexalin; hydralin; hydroxycyclohexane.

  - Rượu propargyl: Là chất lỏng không màu hoặc màu rơm. Công thức hóa học: C₃H₃OH. Danh pháp theo IUPAC: Prop-2-yn-1-ol. Tên khác: 1-Propyn-3-ol; 2-propyn-1-ol; 2-propynyl alcohol.

  - Sáp paraffin: Là chất rắn màu trắng đến hơi vàng, không mùi. Công thức hóa học: CnH2n+2.Tên khác: Khói paraffin.

  - Sắt III oxide: Là chất rắn, màu đỏ nâu, không mùi, không tan trong nước. Công thức hóa học: Fe2O3. Danh pháp theo IUPAC: Iron(III) oxide. Tên khác: Ferric oxide; hematit; sắt oxide đỏ; synthetic maghemit; colcothar; sắt sesquioxide; ferrum (III) oxide ferrum sesquioxide.

  - Styren: Là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, dễ bay hơi, có vị ngọt, khi đậm đặc có mùi khó chịu. Công thức hóa học: C6H5CH=CH2. Danh pháp theo IUPAC: Ethenylbenzene. Tên khác: Vinyl benzene; cinnamene; styrol; phenylethene; diarex HF 77; styrolene; styropol; vinylbenzene.

  - Tetrachloroethylen: Là chất lỏng trong suốt, không màu, ít tan trong nước. Công thức hóa học: SF4. Danh pháp thep IUPAC: Tetrachloroethene. Tên khác: Perchloroethene; perchloroethylene; PERC; PCE.

  - Tetranitromethan: Là chất lỏng tổng hợp, nhờn, không màu đến vàng nhạt, không hòa tan trong nước, hòa tan trong rượu và ete. Công thức hóa học: C(NO2)4. Danh pháp thep IUPAC: Tetranitromethane. Tên khác: Tetan; TNM.

  - Thiếc (hợp chất hữu cơ): Các hợp chất thiếc hữu cơ (hay organotin) là các hợp chất cơ kim gồm có thiếc liên kết trực tiếp với các nhóm hữu cơ khác nhau thông qua liên kết cộng hóa trị.

Có bốn nhóm chính của hợp chất thiếc hữu cơ, tùy thuộc vào số lượng nhóm hữu cơ chứa: hợp chất tetra-, tri-, di- và mono-organotin. Nhóm hữu cơ có thể là một chuỗi alkyl hoặc một vòng thơm.

Các chuỗi alkyl phổ biến là butyl hoặc octyl, và một vòng thơm phổ biến là phenyl. Các hợp chất tri-, di- và mono-organotin cũng chứa một số nhóm hóa học, có thể là chất vô cơ như chloride, hoặc hữu cơ như carboxylat.

  - Thiếc (hợp chất vô cơ): Là kim loại màu trắng bạc, kết tinh cao, dễ uốn, dễ dát mỏng. Thiếc tồn tại dưới dạng muối vô cơ ở trạng thái oxy hóa. Sn(IV) gồm bốn muối: SnF4, SnCl4, SnBr4 và SnI4. Sn (II) gồm: SnF2, SnCl2, SnBr2 và SnI2, tất cả chúng là các chất rắn polymer. Trong số tám hợp chất này, chỉ có các iodide là có màu. Công thức hóa học: Sn. Danh pháp thep IUPAC: Tin. Tên khác: Metallic tin; silver matt powder; tin flake.

  - Thiếc dioxide: Là chất rắn dạng bột màu trắng hoặc xám nhạt, không mùi. Công thức hóa học: SnO2. Danh pháp theo IUPAC: Tin (IV) oxide. Tên khác: Tin dioxide; dioxotin; stannic oxide; stannic dioxide; white tin oxide; flowers of tin; cassiterite.

  - Thiram: Là hợp chất hữu cơ kết tinh dạng bột, từ không màu đến màu vàng. Công thức hóa học: C6H12N2S4. Danh pháp theo IUPAC: dimethylcarbamothioic dithioperoxyanhydride. Tên khác: bis (dimethylthiocarbamoyl) disulfide; tetramethylthiuram disulfide; dimethyl carbamothioylsulfanyl N,N-dimethylcarbamodithioate.

  - Thủy ngân: Là một kim loại tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện tiêu chuẩn về nhiệt độ và áp suất, có màu bạc và không mùi. Công thức hóa học: Hg. Danh pháp theo IUPAC: mercury. Tên khác: hydrargyrum; mercury metal; mercury element; elemental mercury; lolloidal mercury; metallic mercury; quicksilver.

  - Titani dioxide: Là chất rắn kết tinh màu trắng, không mùi. Công thức hóa học: TiO2. Danh pháp theo IUPAC: Titanium dioxide. Tên khác: titanium (IV) oxide; titania; rutile; anatase; brookite.

  - Toluen-2,4-diisocyanat: Là hợp chất hữu cơ dạng lỏng, từ không màu đến màu vàng, có mùi trái cây. Công thức hóa học: C9H6N2O2. Danh pháp theo IUPAC: 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene. Tên khác: TDI; 2,4-TDI; 2,4-toluene diisocyanate; tolylene diisocyanate; methyl phenylene diisocyanate.

  - Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA – Time Weighted Average): Là giá trị nồng độ của một chất trong không khí môi trường lao động; tính trung bình theo thời lượng tiếp xúc 8 giờ/ca; 40 giờ/tuần làm việc mà không được phép để người lao động tiếp xúc vượt quá ngưỡng này.

Giá trị giới hạn cho TWA còn được sử dụng khi một chất không có quy định giới hạn tiếp xúc ngắn - STEL: Nếu nồng độ thời điểm trong ca làm việc vượt quá 3 lần giá trị TWA thì thời lượng tiếp xúc với nồng độ này không được vượt quá 30 phút; trong suốt ca làm việc nồng độ tiếp xúc tại bất cứ thời điểm nào không được vượt quá 5 lần giá trị TWA; cho dù mức tiếp xúc trung bình 8 giờ không vượt giới hạn TWA.

  - Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL – Short Term Exposure Limit): Là giá trị nồng độ của một chất trong không khí môi trường lao động; tính trung bình theo thời lượng 15 phút; mà không được phép để người lao động tiếp xúc vượt quá ngưỡng này. Nếu nồng độ chất trong môi trường lao động nằm trong khoảng giữa mức giới hạn TWA và STEL; không được phép để người lao động tiếp xúc quá 15 phút mỗi lần và không nhiều hơn 4 lần trong ca làm việc với khoảng cách giữa các lần phải trên 60 phút.

Giới hạn tiếp xúc ngắn áp dụng đối với các hóa chất có thể gây: Kích ứng da; niêm mạc; ức chế hoặc kích thích thần kinh trung ương; tổn thương cấp; bán cấp; tổn thương mô không hồi phục.

  - Thời lượng đo: Là khoảng thời gian một lần đo hoặc lấy mẫu hóa chất trong ca làm việc.

  - Thời lượng tiếp xúc: Là khoảng thời gian người lao động làm việc tiếp xúc với hóa chất trong ca làm việc.

  - Mẫu thời điểm: Là đo hoặc lấy mẫu hóa chất tại một thời điểm nhất định; trong khoảng thời gian ngắn; tối thiểu 15 phút.

  - CAS (Chemical Abstracts Service): Mã số đăng ký hoá chất của Hiệp hội hoá chất Mỹ.

  - IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry): Hiệp hội quốc tế về hoá học thuần tuý và ứng dụng.

  - IARC (International Agency for Research on Cancer): Cơ quan quốc tế nghiên cứu về ung thư. Theo độc tính gây ung thư; IARC chia các hóa chất theo 5 nhóm sau:

- Nhóm 1: Chất (hoặc hỗn hợp) chắc chắn gây ung thư cho người.

- Nhóm 2A: Chất (hoặc hỗn hợp) có nguy cơ cao gây ung thư cho người.

- Nhóm 2B: Chất (hoặc hỗn hợp) có thể gây ung thư cho người.

- Nhóm 3: Chất (hoặc hỗn hợp) không xếp loại vào tác nhân có thể gây ung thư cho người.

- Nhóm 4: Chất (hoặc hỗn hợp) không gây ung thư cho người.

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép các yếu tố hóa học tại nơi làm việc

Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép các yếu tố hóa học tại nơi làm việc được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1. Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép các yếu tố hóa học tại nơi làm việc

Đơn vị tính: mg/m3

| STT | Tên hoá chất | Tên hóa chất tiếng Anh | Công thức hóa học | Phân tử lượng | Số CAS | Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA) | Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL) | Nhóm độc tính theo IARC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cellulose (bụi toàn phần) | Cellulose (inhalable dust) | (C6H10O5)n | 160 - 560 | 9004-34-6 | 10 | 20 | - |
|  | Cellulose (bụi hô hấp) | Cellulose (respirable dust) | (C6H10O5)n | 160 - 560 | 9004-34-6 | 5 | - | - |
|  | Cyanide | Cyanides | CN- | 26,0 | 57-12-5 | 5 | - | - |
|  | Cyanogen | Cyanogene | NCCN | 52,0 | 460-19-5 | 20 | - | - |
|  | Cyclohexan | Cyclohexane | C6H12 | 84,2 | 110-82-7 | 500 | 1000 | - |
|  | Cyclohexanol | Cychlohexanol | C₆H₁₁OH | 100,2 | 108-93-0 | 200 | - | - |
|  | Dioxan | Dioxane | C4H8O2 | 88;1 | 123-91-1 | 10 | - | - |
|  | Endosulfan | Endosulfan | [C9H6Cl6O3S] | 406;9 | 115-29-7 | 0;1 | 0;3 | - |
|  | EPN (Ethyl p-nitrophenyl benzenethionophosphonate | EPN | C14H14NO4PS | 323;3 | 2104-64-5 | 0;5 | - | - |
|  | Ethanolamin | Ethanolamine | NH2C2H4OH | 61;084 | 141-43-5 | 8 | 15 | - |
|  | Ethyl amin | Ethylamine | CH3CH2NH2 | 45;10 | 75-04-7 | 18 | 30 | - |
|  | Ethyl ether | Ethyl ether | C2H5OC2H5 | 74;12 | 60-29-7 | 1200 | 1560 | - |
|  | Ethyl mercaptan | Ethylmercaptan | C2H5SH | 62;1 | 75-08-1 | 1 | 3 | - |
|  | Ethylen dibromide | Ethylene dibromide | BrCH2CH2Br | 187;9 | 106-93-4 | 1 | - | 2A |
|  | Ethylen glycol (hơi) | Ethylen glycol (vapor) | HOCH2CH2OH | 62;1 | 107-21-1 | 10 | 20 | - |
|  | Ethylen glycol (son khí; hạt; mù sương) | Ethylen glycol (aerosol; particulate; mist | HOCH2CH2OH | 62;1 | 107-21-1 | 60 | 125 | - |
|  | Ethylen glycol dinitrat | Ethylene glycol dinitrate | [O2NOCH2CH2ONO2] | 152;1 | 628-96-6 | 0;3 | 0;6 | - |
|  | Ethylen oxide | Ethylene oxide | C2H4O | 44;1 | 75-21-8 | 1;8 | - | 1 |
|  | Furfural | Furfural | C5H4O2 | 96;1 | 98-01-1 | 8 | 20 | 3 |
|  | Furfuryl alcol | Furfuryl alcohol | C5H4O2 | 98;1 | 98-00-0 | 20 | 40 | - |
|  | Hắc ín than đá (hơi) | Coal tar pitch volatiles | - | - | 65996-93-2 | 0;2 | - | 1 |
|  | Halothan | Halothane | CF₃CHBrCl | 197;4 | 151-67-7 | 8 | 24 | - |
|  | Heptachlor | Heptaclhlor | C₁₀H₅Cl₇ | 373;4 | 76-44-8 | 0;5 | 1;5 | 2B |
|  | n-Heptan | n-Heptane | CH₃[CH₂]₅CH₃ | 100;2 | 142-82-5 | 800 | 1250 | - |
|  | Hydrazin | Hydrazine | H₂NNH₂ | 32;1 | 302-01-2 | 0;05 | 0;1 | 2B |
|  | Hydro fluoride | Hydrogen Fluoride | HF | 20;0 | 7664-39-3 | 0;1 | 0;5 | - |
|  | Hydroxide kiềm | Hydroxide Alkaline (Sodium hydroxide) | NaOH | 40;0 | 1310-73-2 | 2 | - | - |
|  | Hydroquinon | Hydroquinone (1;4-Dihydroxybenzene) | C6H4(OH)2 | 110;11 | 123-31-9 | 1 | 2 | 3 |
|  | Iod | Iodine | I2 | 253;8 | 7553-56-2 | 1 | 2 | - |
|  | Isopropyl glycidyl ether | Isopropyl glycidyl ether | [(CH3)2C2H2O(CH3)2] | 116;2 | 4016-14-2 | 240 | 356 | - |
|  | Kali cyanide | Potassium cyanide | KCN | 65;1 | 151-50-8 | 5 | 10 | - |
|  | Kẽm chloride | Zinc chloride | ZnCl2 | 136;3 | 7646-85-7 | 1 | 2 | - |
|  | Kẽm stearat (bụi toàn phần) | Zinc stearate (inhalable dust) | Zn(C18H35O2)2 | 632;4 | 557-0501 | 10 | 20 | - |
|  | Kẽm stearat (bụi hô hấp) | Zinc stearate (respiable dust) | Zn(C18H35O2)2 | 632;4 | 557-0501 | 5 | - | - |
|  | Khói hàn | Welding fumes | - | - | - | 5 | - | 2B |
|  | Long não | Camphor | C10H16O | 152;3 | 76-22-2 | 2 | 6 | - |
|  | Lưu huỳnh IV fluoride | Sulfur tetrafluoride | SF4 | 108,1 | 7783-60-0 | 0,4 | 1 | - |
|  | Magnesi oxide | Magnesium oxide | MgO | 40;3 | 1309-48-4 | 10 | - | - |
|  | Malathion | Malathion | C10H19O6PS2 | 330;4 | 121-75-5 | 5 | - | 2A |
|  | Methyl acrylat | Methyl acrylate | CH2CHCOOCH3] | 86;1 | 96-33-3 | 35 | 50 | 3 |
|  | Methyl mercaptan | Methyl mercaptan | CH3SH | 48;1 | 74-93-1 | 1 | 2 | - |
|  | Methyl methacrylat | Methyl methacrylate | CH2C(CH3)COOCH3 | 100;1 | 80-62-6 | 50 | 150 | - |
|  | Muội than | Carbon black | C | 12;01 | 1333-86-4 | 3;5 | 7 | 2B |
|  | Naphthalen | Naphthalene | C10H8 | 128;17 | 91-20-3 | 50 | 75 | 2B |
|  | Natri bisulfit | Sodium sulfite | NaHSO3 | 104,061 | 7631-90-5 | 5 | - | - |
|  | Natri cyanide | Sodium cyanide | NaCN | 49,0072 | 143-33-9 | 5 | 10 | - |
|  | Natri azide | Sodium azide | NaN3 | 65,007 | 26628-22-8 | 0,2 | 0,3 | - |
|  | Nickel và các hợp chất (hoà tan) | Nickel and compound (soluble) | Ni | 58,6934 | 7440-02-0 | 0,05 | 0,25 | 1 |
|  | Nickel carbonyl | Nickel carbonyl | C4NiO4 | 171,0046 | 13463-39-3 | 0,01 | 0,02 | 1 |
|  | Nitroethan | Nitroethane | C2H5NO2 | 75,067 | 79-24-3 | 310 | - | - |
|  | Nitromethan | Nitromethane | CH3NO2 | 61,04 | 75-52-5 | 50 | - | 2B |
|  | 1-nitropropan | 1-Nitropropane | CH3(CH2)2NO2 | 89,09 | 108-03-2 | 90 | - | - |
|  | 2-nitropropan | 2-nitropropane | (CH3)2CH(NO2) | 89,09 | 79-46-9 | 18 | - | 2B |
|  | Nitroglycerin | Nitroglycerine | C3H5(NO3)3 | 227,1 | 55-63-0 | 0,5 | - | - |
|  | Ozon | Ozone | O3 | 48 | 10028-15-6 | 0,2 | - | - |
|  | Paraquat | Paraquat | CH₃(C₅H₄N)₂CH₃ 2Cl | 257,16 | 1910-42-5 | 0,1 | - | - |
|  | Parathion | Parathion | (C₂H₅O)₂P(S)OC₆H₄NO₂ | 291,3 | 56-38-2 | 0,1 | - | 2B |
|  | Phenyl hydrazin | Phenyl hydrazine | C₆H₅NHNH₂ | 108,14 | 100-63-0 | 20 | - | - |
|  | Phorat | Phorate | (C₂H₅O)₂P(S)SCH₂SC₂H₅ | 260,4 | 298-02-2 | 20 | - | - |
|  | Phosgen | Phosgene | COCl₂ | 98,9 | 75-44-5 | 0,4 | - | - |
|  | Phosphin | Phosphine | PH₃ | 34 | 7803-51-2 | 0,4 | - | - |
|  | Phospho | Phosphorus | P₄ | 124 | 7723-14-0 | 0,1 | - | - |
|  | Phospho trichloride | Phosphorus trichloride | PCl₃ | 137,33 | 7719-12-2 | 1,5 | - | - |
|  | Pyridin | Pyridine | C₅H₅N | 79,1 | 110-86-1 | 15 | - | 3 |
|  | Resorcinol | Resorcinol | C₆H₄(OH)₂ | 110,1 | 108-46-3 | 45 | 90 | 3 |
|  | Rượu alyl | 2-propanol | CH₂=CHCH₂OH | 58,08 | 107-18-6 | 45 | 90 | - |
|  | Rượu isopropyl | Propanol | (CH₃)₂CHOH | 60,1 | 67-63-0 | 980 | 1225 | - |
|  | Rượu propargyl | Propargyl alcohol | C₃H₃OH | 56,1 | 107-19-7 | 2 | - | - |
|  | Sáp parafin | Paraffin wax | CnH2n+2 | 350-420 | 8002-74-2 | 2 | - | - |
|  | Sắt III oxide (bụi, khói) | Ferric oxide (dust, fume) | Fe2O3 | 159 | 1309-37-1 | 5 | 10 | 3 |
|  | Styren | Styrene | C8H8 | 104 | 100-42-5 | 85 | 420 | 2B |
|  | Tetrachloroethylen | Tetrachloroethylene | C2Cl4 | 165,8 | 127-18-4 | 678 | - | 2A |
|  | Tetranitromethan | Tetranitromethane | C(NO2)4 | 196 | 509-14-8 | 8 | 24 | 2B |
|  | Thiếc (hữu cơ) | Tin (organic) | Sn |  |  | 0,1 | 0,3 |  |
|  | Thiếc (vô cơ) | Tin (inorganic) | Sn | - | - | 2 | 4 | - |
|  | Thiếc oxide | Tin oxide | SnO2 | 150,708 | 18282-10-5 | 2 | - | - |
|  | Thiram | Thiram | C6H12N2S4 | 240,42 | 137-26-8 | 5 | 10 | 3 |
|  | Thuỷ ngân và hợp chất thuỷ ngân vô cơ | Mercury and compounds (inorganic) | Hg | 200,59 | 7439-97-6 | 0,02 | 0,04 | 3 |
|  | Titani dioxide (bụi hô hấp) | Titanium dioxide (respirable dust) | TiO2 | 79,866 | 13463-67-7 | 5 | - | 2B |
|  | Toluen 2,4-diisocyanat | Toluene 2,4-diisocyanate | C9H6N2O2 | 174,16 | 584-84-9 | 0,04 | 0,07 | 2B |

2. Công thức chuyển đổi nồng độ ppm (part per million) của chất phân tích (dạng hơi, khí) trong không khí ra nồng độ mg/m3.

ppm x Wm

C (mg/m3) =  --------------------

24,45

Trong đó:

- C (mg/m3): Nồng độ chất phân tích trong không khí tính bằng mg/m3.

- ppm: Nồng độ chất phân tích trong không khí có đơn vị đo là ppm.

- Wm: Trọng lượng phân tử chất phân tích.

- 24,45: Thể tích của một phân tử khí tính bằng lít ở điều kiện tiêu chuẩn (25oC, 1 atm).

3. Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc điều chỉnh cho thời lượng tiếp xúc với hóa chất quá 8 giờ/ngày.

Được quy định, tính theo công thức sau:

8                    (24 - h)

TWAn    =                         x                          x TWA

h                      16

Trong đó:

- TWAn: Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc điều chỉnh cho thời lượng tiếp xúc quá 8 giờ/ngày làm việc (mg/m3).

- TWA: Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc tính theo thời lượng tiếp xúc 8 giờ/ngày (mg/m3) được quy định tại Bảng 1 tương ứng với từng loại hóa chất.

- h: Số giờ tiếp xúc thực tế trong 1 ngày (h > 8).

4. Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc điều chỉnh cho thời lượng tiếp xúc với hóa chất quá 40 giờ/tuần làm việc.

Được quy định, tính theo công thức sau:

Trong đó:

- TWAt: Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc điều chỉnh cho thời lượng tiếp xúc quá 40 giờ trong 1 tuần làm việc (mg/m3).

- TWA: Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc tính theo thời lượng tiếp xúc 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần làm việc (mg/m3) được quy định tại Bảng 1 tương ứng với từng loại hóa chất.

- H: Số giờ tiếp xúc thực tế (H>40) trong 1 tuần làm việc.

5. Cách tính giá trị tiếp xúc ca làm việc thực tế.

5.1. Tính giá trị tiếp xúc ca làm việc khi tổng thời lượng đo tương đương tổng thời lượng tiếp xúc:

Giá trị tiếp xúc ca làm việc được tính theo công thức sau :

TWA = (C1.T1 + C2.T2 +...+ Cn.Tn) : T

Trong đó:

- TWA: Giá trị tiếp xúc ca làm việc (mg/m3).

- C1; C2;...;Cn: Nồng độ thực tế đo được (mg/m3) tương ứng với thời lượng đo T1;T2;...; Tn (phút).

+ Đo, lấy mẫu có thể tiến hành một lần với thời lượng kéo dài bằng thời gian tiếp xúc trong ca làm việc nếu nồng độ hóa chất thấp.

+ Đo, lấy mẫu có thể chia nhiều lần (2,3,4,..., n lần), thời lượng đo, lấy mẫu mỗi lần có thể khác nhau tùy thuộc vào nồng độ hóa chất tại vị trí đo để tránh quá tải hóa chất trên giấy lọc hoặc công cụ lấy mẫu nhưng tổng thời lượng đo bằng tổng thời lượng tiếp xúc.

- T: Tổng thời lượng tiếp xúc (tính theo phút).

+ Nếu tổng thời lượng tiếp xúc dưới hoặc bằng 8 giờ/ngày thì được tính theo 8 giờ và T bằng 480 (tính theo phút).

+ Nếu tổng thời lượng tiếp xúc trên 8 giờ/ngày thì T là thời lượng tiếp xúc thực tế.

Có thể tiến hành đo, lấy mẫu với tổng thời lượng đo tối thiểu bằng 80% thời lượng tiếp xúc. Khi đó T là tổng thời lượng đo (tính theo phút). Trong trường hợp này, mức tiếp xúc ở khoảng thời gian còn lại sẽ được xem như tương đương với mức tiếp xúc ở khoảng thời gian đã được đo.

Ví dụ: Một (hoặc một nhóm) công nhân làm việc một ngày có 6 giờ tiếp xúc với formaldehyde, nồng độ trung bình đo được trong 6 giờ là 0,8 mg/m3; 2 giờ còn lại nghỉ hoặc làm việc ở vị trí khác không tiếp xúc với formaldehyde. Trường hợp này cách tính TWA như sau:

TWA = (0,8mg/m3 x 6 giờ + 0mg/m3 x 2 giờ) : 8 giờ = 0,6mg/m3

5.2. Tính giá trị tiếp xúc ca làm việc khi tổng thời lượng đo nhỏ hơn tổng thời lượng tiếp xúc:

Trường hợp do điều kiện lao động sản xuất hoặc yêu cầu kỹ thuật lấy mẫu thì có thể lấy mẫu thời điểm để đánh giá tiếp xúc ca làm việc như sau:

Dựa vào quy trình sản xuất, dự đoán từng khoảng thời gian trong đó sự phát sinh phát tán hóa chất tương đối ổn định, sau đó lấy mẫu ngẫu nhiên đại diện cho từng khoảng thời gian đó. Số lượng và độ dài của khoảng thời gian phụ thuộc vào mức độ dao động của sự phát sinh, phát tán hóa chất trong ca làm việc.Trường hợp phát sinh, phát tán gây ô nhiễm hóa chất được dự đoán là tương đối đồng đều trong cả ca làm việc thì số lượng khoảng thời gian có thể bằng 2 (n = 2) với độ dài của mỗi khoảng thời gian bằng nhau và bằng 1/2 tổng thời lượng tiếp xúc.

Giá trị tiếp xúc ca làm việc được tính theo công thức sau:

TWA = (C1.K1 + C2.K2 +...+ Cn.Kn) : T

Trong đó:

- TWA: Giá trị tiếp xúc ca làm việc (mg/m3).

- C1; C2;...; Cn: Nồng độ trung bình (mg/m3) trong khoảng thời gian K1; K2;...; Kn (phút).

- K1; K2;...; Kn: Các khoảng thời gian trong ca làm việc (phút). Tổng các khoảng thời gian K1 + K2 + … + Kn bằng tổng thời gian ca làm việc.

- T: Tổng thời lượng tiếp xúc (tính theo phút).

+ Nếu tổng thời lượng tiếp xúc dưới hoặc bằng 8 giờ/ngày thì được tính cho 8 giờ và T bằng 480 (tính theo phút).

+ Nếu tổng thời lượng tiếp xúc trên 8 giờ/ngày thì T là thời lượng tiếp xúc thực tế.

Tính nồng độ trung bình (C1; C2;...; Cn) trong các khoảng thời gian ca làm việc, theo công thức sau:

Cx = (N1 + N2 +...+ Nn) : n

Trong đó:

- Cx: Nồng độ trung bình khoảng thời gian Kx (mg/m3) và x = 1; 2;…;n.

- N1; N2;...; Nn: Nồng độ đo được tại các thời điểm thứ 1,2,…,n trong khoảng thời gian Kx (mg/m3).

- n: Tổng số mẫu đo ngẫu nhiên trong khoảng thời gian Kx. (n>2)

Thời lượng đo của các mẫu thời điểm phải bằng nhau.

Ví dụ: Tại một phân xưởng, qua khảo sát ban đầu cho thấy sự phát tán amonia là tương đối đồng đều trong ca làm việc 8 giờ, chia khoảng thời gian đo làm 2 (mỗi khoảng thời gian là 4 giờ). Đo ngẫu nhiên 2 thời điểm đại diện cho 4 giờ đầu được 2 giá trị là 14 mg/m3 và 13 mg/m3 và đo ngẫu nhiên 2 thời điểm đại diện cho 4 giờ sau được 2 giá trị là 17 mg/m3 và 18 mg/m3.

Cách tính TWA trong trường hợp này như sau:

TWA = [(14 + 13)mg/m3 : 2] x 4 giờ + [(17 + 18)mg/m3 : 2] x 4 giờ]: 8 giờ

= 15,5mg/m3

III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

- Xác định nồng độ các hóa chất bằng cách lựa chọn và tuân thủ các phương pháp quy định trong Bảng 2 dưới đây.

Bảng 2: Phương pháp xác định

| TT | Tên hoá chất | Số hiệu tiêu chuẩn, Phương pháp |
| --- | --- | --- |
|  | Cellulose (Bụi toàn phần) | NIOSH 0500 |
|  | Cellulose (Bụi hô hấp) | NIOSH 0600 |
|  | Cyanide | NIOSH 7904 OSHA ID120 |
|  | Cyanogen | OSHA PV2104 |
|  | Cyclohexan | NIOSH 1500 OSHA 7 |
|  | Cyclohexanol | NIOSH 1402, 1405 OSHA 7 |
|  | Dioxan | NIOSH 1602 OSHA 7 |
|  | Endosulfan | OSHA PV2023 |
|  | EPN (Ethyl p-nitrophenyl benzenethionophosphonate) | NIOSH 5012 |
|  | Ethanolamin | NIOSH 2007 OSHA PV2111 |
|  | Ethyl amin | OSHA 36 |
|  | Ethyl ether | NIOSH 1610 OSHA 7 |
|  | Ethyl mercaptan | NIOSH 2542 |
|  | Ethylen dibromide | NIOSH 1008 OSHA 2 |
|  | Ethylen glycol (hơi) | NIOSH 5523 OSHA PV2024 |
|  | Ethylen glycol (son khí; hạt; mù sương) | NIOSH 5523 OSHA PV2024 |
|  | Ethylen glycol dinitrat | NIOSH 2507 OSHA 43 |
|  | Ethylen oxide | NIOSH 1614, 3800 OSHA 30, 49, 50, 1010 |
|  | Furfural | NIOSH 2529 OSHA 72 |
|  | Furfuryl alcol | NIOSH 2505 |
|  | Hắc ín than đá (hơi) | NIOSH 5023 OSHA 58 |
|  | Halothan | OSHA 29 OSHA 103 |
|  | Heptachlor | NIOSH S287 (II-5) OSHA PV2029 |
|  | n-Heptan | NIOSH 1500 OSHA 5000 |
|  | Hydrazin | NIOSH 3503 OSHA 20, 108 |
|  | Hydro fluoride | NIOSH 3800, 7902, 7903, 7906 OSHA ID110 |
|  | Hydroxide kiềm (NaOH) | NIOSH 7401 |
|  | Hydroquinon | NIOSH 5004 OSHA PV2094 |
|  | Iod | NIOSH 6005 OSHA ID212 |
|  | Isopropyl glycidyl ether | NIOSH 1620 OSHA 7 |
|  | Kali cyanide | NIOSH 6010 |
|  | Kẽm chloride | OSHA ID121 |
|  | Kẽm stearat (bụi toàn phần) | NIOSH 0500 |
|  | Kẽm stearat (bụi hô hấp) | NIOSH 0600 |
|  | Khói hàn | NIOSH 7300, 7301, 7303 OSHA ID-125G |
|  | Long não | NIOSH 1301, 2553 OSHA 7 |
|  | Lưu huỳnh IV fluoride | OSHA ID110 |
|  | Magnesi oxide | NIOSH 7300, 7301, 7303 OSHA ID121 |
|  | Malathion | NIOSH 5600 OSHA 62 |
|  | Methyl acrylat | NIOSH1459, 2552 OSHA 92 |
|  | Methyl mercaptan | NIOSH 2542 OSHA 26 |
|  | Methyl methacrylat | NIOSH 2537 OSHA 94 |
|  | Muội than | NIOSH 5000 OSHA ID196 |
|  | Naphthalen | NIOSH 1501 OSHA 35 |
|  | Natri bisulfit | NIOSH 0500 |
|  | Natri cyanide | NIOSH 6010, 7904 |
|  | Natri azide | OSHA ID121, ID211 |
|  | Nickel và các hợp chất (hoà tan) | NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102 OSHA ID121, ID125G |
|  | Nickel carbonyl | NIOSH 6007 |
|  | Nitroethan | NIOSH 2526 |
|  | Nitromethan | NIOSH 2527 |
|  | 1-nitropropan | OSHA 46 |
|  | 2-nitropropan | NIOSH 2528 OSHA 15, 46 |
|  | Nitroglycerin | NIOSH 2507 OSHA 43 |
|  | Ozon | OSHA ID214 |
|  | Paraquat | NIOSH 5003 |
|  | Parathion | NIOSH 5600 OSHA 62 |
|  | Phenyl hydrazin | NIOSH 3518 |
|  | Phorat | NIOSH 5600 |
|  | Phosgen | OSHA 61 |
|  | Phosphin | OSHA 1003, ID180 |
|  | Phospho | NIOSH 7905 |
|  | Phospho trichloride | NIOSH 6402 |
|  | Pyridin | NIOSH 1613 OSHA PV2295 |
|  | Resorcinol | NIOSH 5701 OSHA PV2053 |
|  | Rượu alyl | NIOSH 1402, 1405 |
|  | Rượu isopropyl | NIOSH 1400, 1405 OSHA 5001 |
|  | Rượu propargyl | OSHA 97 |
|  | Sáp parafin | OSHA PV2047 |
|  | Sắt III oxide | NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102 OSHA ID121, ID125G |
|  | Styren | NIOSH 1501, 3800 OSHA 9, 89 |
|  | Tetrachloroethylen | NIOSH 1003 OSHA 1001 |
|  | Tetranitromethan | NIOSH 3513 |
|  | Thiếc (hữu cơ) | NIOSH 5504 |
|  | Thiếc (vô cơ) | NIOSH 7300, 7301, 7303 OSHA ID121, ID206 |
|  | Thiếc dioxide | NIOSH 7300, 7301, 7303 |
|  | Thiram | NIOSH 5005 |
|  | Thủy ngân và các hợp chất thủy ngân vô cơ | NIOSH 6009 OSHA ID140 |
|  | Titani dioxide | NIOSH S385 (II-3) |
|  | Toluen-2,4-diisocyanat | NIOSH 2535, 5521, 5522, 5525 OSHA 18, 33, 42 |

- Trường hợp vì lý do an toàn hay kỹ thuật của điều kiện sản xuất không thể lấy mẫu hoặc nồng độ hóa chất thấp thì có thể xác định nồng độ các hóa chất bằng máy đo điện tử hiện số theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo quy chuẩn này và đáp ứng yêu cầu đánh giá tại Mục 5; phần II Quy định kỹ thuật của quy chuẩn này và các quy định khác có liên quan.

IV. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

1. Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với các yếu tố hóa học phải định kỳ quan trắc các yếu tố hóa học trong môi trường lao động tối thiểu 1 lần/năm và theo các quy định Bộ luật lao động; Luật an toàn; vệ sinh lao động.

2. Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động phù hợp với môi trường làm việc theo quy định của pháp luật về an toàn; vệ sinh lao động.

3. Trường hợp nồng độ các yếu tố hóa học tại nơi làm việc vượt giá trị giới hạn cho phép; người sử dụng lao động phải thực hiện ngay các giải pháp cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn; vệ sinh lao động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế chủ trì; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn; triển khai và tổ chức thực hiện quy chuẩn này.

2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn quốc tế; văn bản pháp quy được viện dẫn trong quy chuẩn này sửa đổi; bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới.

Phụ lục 1

KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CÁC HÓA CHẤT TRONG KHÔNG KHÍ BẰNG THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

(Ban hành kèm theo QCVN      : 202../BYT ngày   tháng   năm 202

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

# Nguyên lý

Nồng độ hóa chất được xác định dựa trên sự phát hiện của các loại sensor (hồng ngoại; điện hóa; quang ion hóa…) của thiết bị đo khi tương tác với các hóa chất có trong không khí. Kết quả được hiển thị bằng đơn vị mg/m3 hoặc ppm.

# Phương pháp xác định

2.1. Thiết bị; dụng cụ

- Máy đo nồng độ hóa chất điện tử hiện số.

+ Độ nhạy: Tối thiểu bằng 10% giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc.

+ Đo được nồng độ hóa chất trung bình theo thời gian.

- Máy đo nồng độ hóa chất phải được hiệu chuẩn định kỳ tối thiểu 1 lần/năm.

  - Các bước tiến hành

a. Chuẩn bị thiết bị tại phòng thí nghiệm trước khi đi hiện trường

- Kiểm tra pin của máy để đảm bảo pin đã được nạp đầy đủ; chuẩn bị pin dự phòng.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy.

- Hiệu chỉnh máy đo theo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị với từng loại máy.

b. Tiến hành đo tại hiện trường

-	Xác định vị trí điểm đo: Khu vực người lao động làm việc.

-	Lắp pin vào thiết bị (nếu cần). Bật máy để kiểm tra tình trạng hoạt động của máy rồi tắt máy.

+ Thiết bị hoặc đầu ống hút đặt ở chiều cao ngang tầm hô hấp của người lao động; thông thường từ 1;5 đến 1;8m so với mặt sàn; vuông góc với nguồn phát sinh hóa chất. Có thể cầm thiết bị bằng tay hoặc đặt trên chân giá đỡ.

-	Bật máy đo: Đo liên tục theo thời gian đã định hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

+ Kết thúc thời gian đo; đọc và ghi lại giá trị trung bình của lần đo hiển thị trên màn hình của máy; tắt máy. Ghi lại điều kiện lao động và tình trạng sản xuất trong thời gian đo.

Lưu ý: Không sử dụng máy đo điện tử trong môi trường có độ ẩm cao (trên 95%); phun các chất kết dính như sơn; dầu mỡ; keo... vì làm hư hỏng các mạch điện tử và làm bẩn các sensor trong buồng đo.

  - Kết quả đo

Kết quả nồng độ hóa chất là giá trị trung bình của lần đo hiển thị trên màn hình của máy.

# Bảo quản thiết bị

- Sau mỗi lần đo tại hiện trường; máy đo được vệ sinh sạch sẽ bên trong và ngoài máy bằng các dụng cụ chuyên dụng đi kèm theo máy của nhà sản xuất.

- Tháo pin khỏi máy (nếu sử dụng pin rời) khi bảo quản trong phòng.

- Bảo quản máy trong phòng có kiểm soát độ ẩm từ 40 - 80%. Nhiệt độ phòng từ 20 - 30oC.

Nếu không sử dụng máy trong thời gian dài; định kỳ 2 tuần/lần bật máy chạy kiểm tra hoạt động từ 5 -10 phút/lần.